학위논문 초안 변경 목록

「SIFT-MS 이동측정 기반 산업단지 Hotspot 선별과 사업장 VOCs 관리」 — 이상석

10월 8일에 드린 초안 → 10월 14일 수정본

초안을 드린 뒤 원자료를 장비 출력 단계부터 다시 대조하면서 아래 수치를 바로잡았습니다. 국문요약·Abstract와 제5장의 결론은 바뀌지 않았고, Hotspot 선별 결과(Table 8~10, Fig. 5~9)와 시설별 THC 측정 결과(Table 12~22)도 그대로입니다. 쪽 번호는 수정본 기준입니다(전체 84쪽 → 83쪽). 한글 글꼴은 작성 서식에 맞추어 바탕에서 신명조로 바꾸었습니다.

1. 성분분석(GC-MS) 값의 계산식 정리

희석한 시료의 농도를 「측정 농도 × 희석배수 − 현장 공시료」로 구하던 것을, 검량선이 응답 0에서 내는 농도(배경값)를 먼저 뺀 뒤 희석배수를 곱하도록 다시 계산하였습니다. E 사업장은 배출시설 시료만 2배 희석이어서 희석배수도 바로잡았습니다. D 사업장의 dichloromethane은 계산 시트의 셀 참조가 한 줄 어긋나 있던 것을 고친 값입니다. D 방지시설 1의 1,3-butadiene과 vinyl chloride는 희석 시료의 응답이 공시료와 같은 수준이어서(vinyl chloride는 머무름시간도 표준과 다름) 불검출로 처리하였습니다. 희석하지 않은 시료(A·B·C 전부)와 D·F의 toluene·xylene류·ethylbenzene 등 주요 성분은 값이 같습니다.

| 사업장·표 | 물질 | 초안 (ppb) | 수정본 (ppb) |
| --- | --- | --- | --- |
| D Table 19 (45쪽) | Dichloromethane | 배출 0.00 / 방지 10,279.28 | 배출 31.38 / 방지 10,293.16 |
|  | Styrene | 방지 108.52 | 방지 38.24 |
|  | Acrylonitrile | 방지 31.12 | 0.00 (두 지점 모두 0이어서 행 삭제) |
|  | 1,3-Butadiene | 방지 31.00 | 방지 0.00 |
|  | Vinyl chloride | 방지 6.90 | 0.00 (두 지점 모두 0이어서 행 삭제) |
| E Table 21 (47쪽) | Toluene | 배출 4.72 | 배출 9.66 |
|  | Dichloromethane | 배출 1.83 | 배출 4.20 |
|  | m,p-Xylene · Ethylbenzene · o-Xylene | 배출 0.76 · 0.55 · 0.53 | 배출 1.57 · 1.16 · 1.10 |
|  | Benzene | 1.66 / 2.43 / 2.46 | 0.28 / 0.51 / 0.52 |
|  | Trichloroethylene | 1.85 / 2.22 / 2.75 | 0.27 / 0.29 / 0.56 |
|  | Carbon tetrachloride | 1.68 / 1.81 / 1.80 | 0.04 / 0.08 / 0.08 |
|  | Vinyl chloride · Acrylonitrile · Chloroform · Styrene · 1,2-Dichloroethane · Tetrachloroethylene | 배출 0.05 · 0.00 · 0.02 · 0.01 · 0.01 · 0.00 | 배출 0.16 · 0.13 · 0.05 · 0.03 · 0.03 · 0.03 |
| F Table 23 (49쪽) | Styrene | 배출 258.25 / 방지 9.64 | 배출 43.46 / 방지 0.00 |
|  | Acrylonitrile | 배출 166.67 / 방지 3.65 | 배출 67.50 / 방지 0.00 |

※ E의 세 값은 배출시설 1 / 방지시설 1 / 방지시설 2 순서. 부록 Table 28(65쪽~)도 같이 고쳤고, 행 순서는 새 값에 맞춰 다시 놓았습니다.

본문에서 이 값을 든 곳: 4.2.4·4.2.8과 Table 25의 dichloromethane 10,279.28 → 10,293.16 ppb, 4.2.6의 「styrene 258.25 ppb, acrylonitrile 166.67 ppb」 → 「acrylonitrile 67.50 ppb, styrene 43.46 ppb」, Table 25 F 행의 styrene 258.25 → 43.46 ppb.

2. 그 밖의 수치 정정

| 위치 | 초안 | 수정본 | 이유 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.5, 3.2.3 (12·21쪽) | MAD 기반 척도의 분산 계수 1.361, z = 3에서 13.82/n | 1.360, 13.81/n | 반올림 끝자리(결과 3.11~3.19는 같음) |
| 3.2.3 (21쪽) | 모의실험과 근사식의 차이가 「0.01 이하였다」 | 「약 0.01이었다」 | 표본을 늘려 다시 구하니 0.009~0.011 |
| 3.1 (16쪽) | 회차별 주행 시간 18.7~32.0분 | 17.9~31.6분 | 장비 원본의 초 단위 시각으로 다시 계산 |
| 4.1.3, Fig. 4 (30쪽) | F 회차 Hotspot 시간대 2~4분·13~15분·21~27분 | 2~3분·13~14분·21~27분 | 같은 이유. Fig. 4도 초 단위 시각으로 다시 그리고 주를 줄임 |
| 4.1.2, 4.1.3 (29·30쪽) | C 사업장–발암위해 Hotspot 거리 158~285 m, E 회차 상위 다섯 지점 최대 596 m | 158~284 m, 597 m | 거리 계산 방식을 하나(GPS 기준 타원체 거리)로 통일 |
| Table 5 (20쪽) | Formaldehyde 76.8 ppb, 94.3 µg/m³ | 76.7 ppb, 94.2 µg/m³ | 반올림(원자료 최대 76.748 ppb) |
| Table 8 주 (27쪽) | F 회차 「245점 가운데 위치정보가 있는 163점」 문장 | 삭제 | 163점이 이동측정 전부이고 245점은 별도의 고정측정 |
| Table 24, 5.1 (51·57쪽) | B 폐유기용제 보관 지점 THC: 네 값 모두 40.6 ppmC | 평균 40.6·중앙값 41.1·최소 37.2·최대 42.6 | 원자료 7개로 다시 산정(5.1의 최대 40.6 → 42.6) |
| 4.2.1, Table 11 (38·37쪽) | A 사업장 방지시설: 흡착시설 / Adsorption (300) | 여과집진시설 / Bag filter (300) | 허가 서류와 맞춤(처리용량은 같음) |

3. 표현 정리 (수치와 결론은 같음)

· 임계값 설명(2.1.5·3.2.3·5.2): P(Z ≥ 3)의 뜻을 풀어 쓰고 「근사식」을 「식」으로 바꿈, 3.2.3의 3.5 권고값에 출처 [5] 추가

· 그림·표 제목(Fig. 2·4, Table 4·25): design → procedure, run → campaign, Table 4의 괄호 삭제, screening basis → selection basis

· 본문 문장 13곳(1.1·1.3·3.1·3.3·3.4·4.1.3·4.2.2·4.2.8·5.2): 어색한 문장을 다듬고, 장 구성(1.3)·단계 수(3.1)를 본문에 맞춤

· 통계 표 14개(Table 9·12~24·27·29~33)의 열 순서: Min·Mean·Median·Max → Mean·Median·Min·Max(값은 같음)

· 참고문헌: [2]의 발행처를 바로잡고(CARB → CARB에 낸 UC Riverside 보고서, Contract 07-339), [21] 제목의 CAS 번호를 뺌

· 학교 서식 대조: 쪽번호 가운데, 표는 좌우 여백선에 맞춤, 표지 3쪽은 학교 예시와 같게(굵게, 영문 제목 14 pt, 숫자 신명조)